SPECIFICATII TEHNICE

Obiectul achizitiei publice: Produse, materiale și Componente domeniu electronic

31710000-6 Echipament electronic (Rev. 2)

| Nr. crt | Denumire produs | U.M. | Cantitate | Caracteristici tehnice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 6. |
| 1. | Sursa de laborator | buc | 8 | Tensiune intrare: AC 220 V - 60Hz/50 Hz Tensiune iesire: 0 - 30 V Curent iesire: 0 - 10 A Afisare tensiune Afisare curent Eficienta >85% Temperatura utilizare:10 - 60°C Dimensiuni carcasa:70 x 160 x 220 mm |
| 2. | 3 in 1 Osciloscop digital cu generator de semnal si multimetru | buc | 18 | Material: Plastic Ecran: 4.3" cu touchscreen Incarcare: USB-C Salvare si export date: Da Baterie: Litiu, 4000 mAh Dimensiuni carcasa:145 x 98 x 35 mm Arhitectura hardware ADC+MCU+FPGA Osciloscop: Canale: Canal dublu Latime de banda: 50 MHz Rata de esantionare: 250 MS/s Stocare: Pana la 64 kB Impedanta de intrare: 1MΩ Limita latimii de banda: Suporta limita de 20MHz Metoda de legare: AC/DC Tensiunea maxima masurata: ±400 V Intervalul bazei de timp: 10ns/div – 10s/div Sensibilitate verticala: 10mv/div – 10v/div Rezolutie verticala: 8 biti Transfer date: DA Generator de semnal: Canale: Un singur canal Frecventa: 0–10MHz (unda sinusoidala: 10MHz, alte forme de unda 5MHz) Amplitudine: 0.1V - 3.0V Ciclul de functionare al undei patrate: 0–100% Tip semnal: sinusoidalal, dreptunghiular, dinte de ferastrau,half wave, full wave, semnal in treapta pozitiva, semnal in treapta negativa, semnal DC, crestere exponentiala, scadere exponentiala, multi-audio si puls de sincronizare Multimetru: Tensiune DC: 1.9999 V / 19.999 V / 199.99 V / 1000.0 V Tensiune AC: 1.9999V / 19.999V / 199.99V / 760.0V Curent DC: 19.999mA / 199.99mA / 1.9999A / 9.999A Curent AC: 19.999mA / 199.99mA / 1.9999A / 9.999A Rezistenta: 19.999MΩ / 1.9999MΩ / 199.99KΩ / 19.999KΩ / 1.9999KΩ / 199.99Ω Capacitate: 999.9μF/99.99μF/9.999μF/999.9nF/99.99nF/ 9.999nF Test de continuitate: Da |
| 3. | Breadbord | buc | 8 | Breadbord - 830 puncte Set conexiuni breadbord 140buc |
| 4. | Set rezistoare THT | buc | 4 | 20 buc x rezistor 10 Ω 20 buc x rezistor 22 Ω 20 buc x rezistor 47 Ω 20 buc x rezistor 100 Ω 20 buc x rezistor 150 Ω 20 buc x rezistor 200 Ω 20 buc x rezistor 220 Ω 20 buc x rezistor 270 Ω 20 buc x rezistor 330 Ω 20 buc x rezistor 470 Ω 20 buc x rezistor 510 Ω 20 buc x rezistor 680 Ω 20 buc x rezistor 1 KΩ 20 buc x rezistor 2 KΩ 20 buc x rezistor 2.2 KΩ 20 buc x rezistor 3.3 KΩ 20 buc x rezistor 4.7 KΩ 20 buc x rezistor 5.1 KΩ 20 buc x rezistor 6.8 KΩ 20 buc x rezistor 10 KΩ 20 buc x rezistor 20 KΩ 20 buc x rezistor 47 KΩ 20 buc x rezistor 51 KΩ 20 buc x rezistor 68 KΩ 20 buc x rezistor 100 KΩ 20 buc x rezistor 220 KΩ 20 buc x rezistor 300 KΩ 20 buc x rezistor 470 KΩ 20 buc x rezistor 680 KΩ 20 buc x rezistor 1 MΩ Cutie plastic Ghid cu codul culorilor pentru rezistente |
| 5. | Set de LED-uri THT | buc | 4 | 20 buc LED-uri roșii 5 mm 20 buc LED-uri galbene 5 mm 20 buc LED-uri verzi 5 mm 20 buc LED-uri albastre 5 mm 20 buc LED-uri albe 5 mm 42 buc LED-uri roșii 3 mm 42 buc LED-uri galbene 3 mm 42 buc LED-uri verzi 3 mm 42 buc LED-uri albastre 3 mm 42 buc LED-uri albe 3 mm Cutie plastic |
| 6. | Set diode THT | buc | 2 | Diode Rectificatoare 30 buc 1n4001 30 buc 1n4004 30 buc 1n4007 10 buc rl207 10 buc 1n5404 10 buc 1n5406 10 buc 1n5408 Diode recuperare rapida 10 buc uf4007 10 buc fr107 10 buc fr207 Diode comutatoare 40 buc 1n4148 Diode Schottky 10 buc 1n5817 20 buc 1n5819 10 buc 1n5822 |
| 7. | Set condensatori ceramici THT | buc | 2 | 30 buc 10pF 30 buc 20pF 30 buc 30pF 30 buc 47pF 30 buc 56pF 30 buc 68pF 30 buc 100pF 30 buc 1nF 30 buc 10nF 30 buc 100nF Cutie plastic |
| 8. | Set condensatori electrolitici THT | buc | 2 | 10 buc 50v 0.22uF 10 buc 50v 0.47uF 10 buc 50v 1uF 10 buc 50v 2.2uF 10 buc 50v 4.7uF 10 buc 25v 10uF 10 buc 16v 22uF 10 buc 16v 33uF 10 buc 16v 47uF 10 buc 16v 100uF 10 buc 16v 220uF 10 buc 16v 470uF |
| 9. | Set Tranzistori TO-92 | buc | 1 | 30 buc 2n3904 30 buc 2n3906 30 buc BF245 |
| 10. | Amplificatoare Operationale THT | buc | 1 | 20 buc uA741 20 buc uA709 20 buc LM324 |
| 11. | Set Circuite integrate THT (porti logice) | buc | 1 | 10 buc CD4069UBE 10 buc CD4081BE 10 buc CD4071BE 10 buc CD4093BE 10 buc CD4066BE 10 buc CD4053BE 10 buc CD4028BE |
| 12. | Intrerupator 2 pozitii THT | buc | 50 | Compatibil cu breadboard |
| 13. | Tablă aluminiu | buc | 6 | Dimensiune:0.5x600x 1000mm Material: Aluminiu Model: Tablă dreaptă (Lisa) |
| Valoare totala estimata - lei fara TVA |  |  |  | 19.471,00 |

TERMEN DE LIVRARE PRODUSE:

- Produsele se vor livra la sediul achizitorului in termen de maxim 30 zile de la data transmiterii comenzii/finalizarii achizitiei in SEAP.

- Transportul, ambalarea și asigurarea produselor sunt în sarcina furnizorului. Livrarea produselor la Sediul Universității Maritime din Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 104, Constanța, intră în sarcina furnizorului și este luată în calcul la întocmirea ofertei.

- Termen de valabilitate oferte: minim 30 (treizeci) zile calculate de la data limită de depunere a ofertelor.

- Produsele vor fi însoțite la livrare de certificate de garanție, declarații de conformitate, manuale de utilizare ale produselor (unde este cazul).

- Recepția calitativă va fi efectuată în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data livrării echipamentelor.

- Livrarea de produse cu o calitate inferioară celei ofertate dă dreptul autorității contractante de a le refuza și de a solicita înlocuirea acestora, în maxim 3 zile lucrătoare, cu produse de calitate.

- Plata se va efectua în termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la recepția cantitativă și calitativă a produselor, pe baza facturii, cu ordin de plată din/în cont de Trezorerie.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE:

- Criteriul pentru atribuirea achiziției este "prețul cel mai scăzut/pachet”, cu respectarea tuturor specificațiilor solicitate de autoritatea contractantă.

- NU vor fi acceptate oferte partiale. Ofertele financiare vor fi intocmite pentru intreg pachetul de produse solicitate.

OFERTARE:

- Ofertantul va prezenta o detaliere a produselor ofertate, care să acopere minim cerințele autorității contractante, având în vedere toate componentele și specificațiile de mai sus.

- Oferta tehnică va fi prezentată în oglindă, respectiv Specificații solicitate – Specificații ofertate .

- Pretul ofertat va conține toate reperele și cantitățile solicitate. Ofertanții vor detalia pretul unitar și pretul total pentru fiecare reper precum și prețul total al pachetului de produse.

- În vederea verificării conformității produselor din punct de vedere al elementelor, aspectelor tehnice și funcționale cu oferta tehnică, ofertanții vor prezenta FIȘE TEHNICE ale produselor ofertate.

- Toate produselor ofertate vor fi noi, sigilate, de calitate, funcționale pentru scopul pentru care au fost create.

- La întocmirea ofertei se vor lua în calcul toate costurile directe și indirecte aferente furnizarii și toate cheltuielile generate de orice altă categorie de activități, transport, taxe etc. în vederea furnizarii complete, de calitate și conforme până la sediul achizitorului din Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 104.

- Preţul ofertat este ferm şi nu se ajustează pe perioada de derulare a achizitiei și va fi exprimat în lei.