Specificații tehnice

Conform raportului de inspecție întocmit de firma specializată sunt necesare următoarele operațiuni:

- Motor Yamaha 60 CP

- Înlocuirea/schimbarea următoarelor consumabile, piese, ansambluri, componente:

- Furtunul de alimentare combustibil complet și pară amorsare combustibil;

- Curea distributie;

- Anozi motor si corp motor;

- Ulei motor, filtru ulei, filtru combustibil, ulei transmisie (cizma);

- Pompă de apa si capacul acesteia;

- Termostat;

- Releul trim (de ridicare și coborâre a motorului);

- Semeringuri de etansare transmisie (cizma).

- Efectuarea următoarelor servicii de reparare și întreținere:

- Decolmatarea sistemului de răcire;

- Montarea unui filtru decantor de combustibil;

- Curatarea injectoarelor cu ultrasunete;

- Pregatirea motorului, conservarea acestuia pentru perioada sezonului rece.

- Motor Mercury 25 CP

- Înlocuirea/schimbarea următoarelor consumabile, piese, ansambluri,componente:

- Furtunul de alimentare combustibil complet și pară amorsare combustibil;

- Filtru de benzină;

- Bujii;

- Termostat;

- Ulei de transmisie;

- Efectuarea următoarelor servicii de reparare și întreținere:

- Pregatirea motorului, conservarea acestuia pentru perioada sezonului rece.

- Motor IFN 250 CP ambarcatiune Blade 700

- Înlocuirea/schimbarea următoarelor consumabile, piese, ansambluri, componente:

- Ulei, filtre motor, filtru de combustibil;

- Ulei cizmă transmisie;

- Curea alternator;

- Filtru decantor;

- Anozi transmisie;

- Kit distribuție și accesorii;

- Antigelul din sistemul de răcire motor;

- Furtune hidraulice trim;

- Releu ridicare trim;

- Furtun alimentare ulei cizma si ștuțul aferent;

- Furtune sistem răcire motor.

- Pompă santină cu dispozitiv automat de pornire.

- Efectuarea următoarelor servicii de reparare și întreținere:

- Verificarea completă a instalației electrice și înlocuirea părților care prezintă

defecțiuni.